Снимок  №1: Жилой дом ул. Правды 49 А. Температура наружного воздуха -  - 0,2 0С

| ID(Номер спотметра) | Т, °C(Температура с учетом поправок) |
| --- | --- |
| sp1 | + 0,7 |
| sp2 | + 0,5 |

Снимок  № 2: Жилой дом ул. Правды 49 А. Без термошубы.

| № П\П | Наименование ограждающей конструкции | Характеристика ограждающей конструкции | ТНПА на метод испытаний | Значение сопротивления теплопередачи R 0 |  | Вывод о соответствии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | По ТНПА, м2 0С /Вт | Факт по результатам испытан. м2 0С /Вт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Наружная стена. | ж/б панель | ГОСТ 25380-82 | 2,0 | 0,93 | Не соответствует |